AVR-Hex-Analyzer

PicNick / Robert Toegel

www.oldformation.at

0.1

1.  Überblick	2

1.1.  Prolog	2

1.2.  HexHacker.exe	2

1.3.  Aufruf (Dos-Fenster)	2

2.  Demo-Set	3

2.1. Bascom	3

2.2.  HexHacker	3

3.  TEST.BAS	4

4.  TEST.HEX	4

5.  TEST.ASM	5

6.  TEST.ANALYZE	6

7.  Comments	7

# 1 Überblick

## 2 Prolog

HexHacker ist eine Eigenentwicklung des Verfassers für privaten Gebrauch, die keine Anspruch an Professionalität oder Komfort erhebt und alles, von hinten bis vorne, ist ohne Gewähr für irgendwas.

## 3 HexHacker.exe

AVR_DIS.EXE versucht, aus einer AVR-Programm-Hex-Datei eine weiterverwendbare Assembler-Source-Datei zu erstellen.

Die darin verwendete Syntax ist für den AVR-Studio-Compiler ausgelegt, der ja leicht verfügbar ist und nichts kostet.

Um dem AVR-Kompiler die gewohnten Symbole anbieten zu können, wird die zu dem µProzessor passende Definitionsdatei verwendet.

Um also ein sinnvolles Ergebnis zu erzielen, sollte man bei einer unbekannten HEX-Datei schon wissen, für welchen Prozesser sie bestimmt war (oder ist).

Beispiel : Die Include-Dateien findet man üblicherweise dort

C:\Programme\avrstudio\AvrAssembler\appnotes\2313def.inc

Oder 	C:\Programme\avrstudio\AvrAssembler\appnotes\m32def.inc

## 4 Aufruf (Dos-Fenster)

C:>{Pfad}HexHacker.exe {Pfad}prozessor.INC {Pfad}Prog.HEX {Pfad}Prog.ASM

Damit die Pfadangaben im Aufruf nicht zu lang und unübersichtlich werden, ist es sinnvoll, ein Arbeits-Directory zu erzeugen und die Include- und auch die HEX-Datei dorthin zu kopieren.

Das Programm ist bei der Fehlerbehandlung nicht sehr komfortabel ausgelegt, es kann also bei Schreibfehlern etc. durchaus zu Abstürzen kommen.

# 5 Demo-Set

Diese Zip-File  beinhaltet ein Demo-Directory  „HEXHACKER“

Enthalten:

HexHacker.exe		Ausführbares-Ms-Dos-Console Programm

M32def.INC		Atmega32 – definitions-Datei

TEST.BAS		Demo-Bascom-Source (anspruchslos und sinnlos)

## 6Bascom

erzeugt daraus

TEST.BIN

TEST.CFG

TEST.DBG

TEST.HEX		 Hexdatei

TEST.OBJ

TEST.RPT

## 7 HexHacker

„ausführen“   CMD

C:>cd  \hexhacker

C:>HexHacker.exe   m32def.INC   Test.HEX   Test.ASM

erzeugt daraus

TEST.ASM		(Assembler-Source)

TEST.ANALYZE	(Editor-Datei)

# 8 TEST.BAS

$regfile = "m32def.dat"

$framesize = 32

$swstack = 32

$hwstack = 32

$crystal = 1000000

$baud = 9600

Dim Mystring As String * 40

Do

Mystring = "Hello, World ! "

Print Mystring

Loop

End

# 9 TEST.HEX

:100000000C942A001895000018950000189500001F

:10001000189500001895000018950000189500002C

:10002000189500001895000018950000189500001C

:10003000189500001895000018950000189500000C

:1000400018950000189500001895000018950000FC

:10005000189500008FE58DBFC0E4E8E14E2E88E0E2

:100060008EBFD8E0F8E05F2EEEEFF7E0A0E6B0E05C

:1000700088278D933197E9F786E089B980E080BDC4

:1000800088E18AB96624A0E6B0E0EAEEF0E00E94DA

:100090006B00A0E6B0E00E9455000E945B000C944B

:1000A0004300F894FFCFA0E0B8E08D91882311F0D1

:1000B00005D0FBCF08958DE001D08AE05D9BFECF97

:1000C0008CB908953197F1F70895689462F808950E

:1000D000E89462F808950E9471000D920020D9F70B

:1000E0000895C89531960020089548656C6C6F2C72

:0A00F00020576F726C64202120007D

:00000001FF

# 10 TEST.ASM

.NOLIST

.INCLUDE		"M32DEF.INC"

.LIST

INIT:

JMP	L_0x0054

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

.DB	0x18, 0x95, 0x00, 0x00, 0x18, 0x95, 0x00, 0x00	;........

L_0x0054:

LDI	r24,0x5F

OUT	0x003D,r24

LDI	YL,0x40

LDI	ZL,0x18

MOV	r4,ZL

LDI	r24,0x08

OUT	0x003E,r24

LDI	YH,0x08

LDI	ZH,0x08

MOV	r5,ZH

LDI	ZL,0xFE

LDI	ZH,0x07

LDI	XL,0x60

LDI	XH,0x00

CLR	r24

L_0x0072:

ST	X+,r24

SBIW	ZL,0x0001

BRNE	L_0x0072

LDI	r24,0x06

OUT	0x0009,r24

LDI	r24,0x00

OUT	0x0020,r24

LDI	r24,0x18

OUT	0x000A,r24

CLR	r6

L_0x0086:

LDI	XL,0x60

LDI	XH,0x00

LDI	ZL,0xEA

LDI	ZH,0x00

CALL	L_0x00D6

LDI	XL,0x60

LDI	XH,0x00

CALL	L_0x00AA

CALL	L_0x00B6

JMP	L_0x0086

.DB	0xF8, 0x94	;..

L_0x00A4:

RJMP	L_0x00A4

.DB	0xA0, 0xE0, 0xB8, 0xE0	;....

L_0x00AA:

LD	r24,X+

AND	r24,r24

BREQ	L_0x00B4

RCALL	L_0x00BC

RJMP	L_0x00AA

L_0x00B4:

RET

L_0x00B6:

LDI	r24,0x0D

RCALL	L_0x00BC

LDI	r24,0x0A

L_0x00BC:

SBIS	0x000B,5

RJMP	L_0x00BC

OUT	0x000C,r24

RET

L_0x00C4:

SBIW	ZL,0x0001

BRNE	L_0x00C4

RET

.DB	0x68, 0x94, 0x62, 0xF8, 0x08, 0x95, 0xE8, 0x94	;h.b.....

.DB	0x62, 0xF8, 0x08, 0x95	;b...

L_0x00D6:

CALL	L_0x00E2

ST	X+,r0

AND	r0,r0

BRNE	L_0x00D6

RET

L_0x00E2:

LPM

ADIW	ZL,0x0001

AND	r0,r0

RET

.DB	0x48, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F, 0x2C, 0x20, 0x57	;Hello, W

.DB	0x6F, 0x72, 0x6C, 0x64, 0x20, 0x21, 0x20, 0x00	;orld ! .

# 11 TEST.ANALYZE

!====================================================================

[HEXHACKER]

!--------------------------------------------------------------------

!		HEXHACKER.ADDRESS

!--------------------------------------------------------------------

[HEXHACKER.ADDRESS]

R26		="XL";

R27		="XH";

R28		="YL";

R29		="YH";

R30		="ZL";

R31		="ZH"

!--------------------------------------------------------------------

!		HEXHACKER.ENTRIES

!--------------------------------------------------------------------

[HEXHACKER.ENTRIES]

0X0000		="INIT";

0X0054		="L_0x0054";

0X0072		="L_0x0072";

0X0086		="L_0x0086";

0X00A4		="L_0x00A4";

0X00AA		="L_0x00AA";

0X00B4		="L_0x00B4";

0X00B6		="L_0x00B6";

0X00BC		="L_0x00BC";

0X00C4		="L_0x00C4";

0X00D6		="L_0x00D6";

0X00E2		="L_0x00E2"

!--------------------------------------------------------------------

!		HEXHACKER.REGBITS

!--------------------------------------------------------------------

[HEXHACKER.REGBITS]

[..ACSR]

B0		="ACIS0";

B1		="ACIS1";

B2		="ACIC";

.....

......

# 12 Comments

Aus der einfachen Demo erkennt man gleich, daß es nicht gar so einfach ist, aus dem Assembler-Code zu erkennen, was, wo und warum Bascom dieses oder jenes tut.

Im Gegensatz zum Disassembler im AVR-Studio  habe ich keine Kommentare zu den Befehlen selbst. Dazu muß man das AVR-Instruction-set zu Rate ziehen und etwas Übung entwickeln.

Dafür braucht man aber nirgends Adressen in Worte umzurechnen oder umgekehrt.

Etwas Hilfe für die ersten Schritte gibt es in der Roboternetz -WIKI  „Bascom-Inside (Code) “.

Have fun, Robert (PicNick)