RNSX V 1.0

Servo-Kontroller

für RNBFRA 1.2

Robert Toegel  (PicNick)

Based on Frank & Fabian

RNSX V1.0 ist ein Kontrollerprogramm für den CoProzessor AT90S2313 auf dem RNBFRA 1.2 Board. Er unterstützt die Verwendung der Befehle des RNS1, bietet aber einige zusätzliche Befehle  (Alle Befehls Sequenzen können gemischt auftreten).

*	Eingabe der Position 0-255  (= RNS1-Standard)

*	Eingabe von S  als Positionswert (550 – 2100). Dadurch können volle 180o erreicht werden.

*	Speicherung der Servopositionen im EERAM. Diese Positionen werden auch dann nach dem RESET als Default-Wert eingenommen.

*	Zurückladen der EERAM-Werte

Die Ansteuerung erfolgt über eine einzige RS232 Leitung mit 9600 Baud.

Braucht man die normale RS232 nicht, bzw. wenn es dort nicht stört, daß ab und zu Servo Befehle ausgegeben werden, dann kann man den normalen PRINT Befehl nutzen. In diesem Fall muß  nur ein Jumper auf  JP16 schräg eingesteckt werden:

Dadurch ist TX des AtMega32  nicht nur mit dem MAX, sondern zusätzlich auch mit dem RX des CoProzessors verbunden, der dadurch immer mithört.

# 1Befehls-Sequenzen

## 2Standard-RNS1

DIM ServoNr  as Byte

DIM Servopos as Byte

PRINT	„#s“ ; ServoNr ; Servopos ;

ServoNr  	Byte	1 – 10

Servopos 	Byte	0 – 255

Ein eventuell abgesendetes <CR><LF> wird nicht benötigt und auch nicht beachtet oder geprüft

## 3Advanced

### 4Servoposition Mikro-Sekunden

DIM ServoNr  as Byte

DIM Servopos as Word

PRINT		„#s“ ; ServoNr ; Servopos ;

ServoNr  	Byte	65 – 74		( „A“ = Servo1,  „J“ = Servo10)

Servopos 	Word	550 - 2100     	das entspricht beim RN Standard-Servo  ~180 Grad

Die Servo-Nummer entspricht  der 1-10 , mit gesetzten Bit 6  ( &H40, dezimal 64  ). In diesem Fall wird die Position als 16-Bit  Word  erwartet  (Lsb first)

### 5Position  EEPROM

PRINT		„#s“ ; „S“ ;

Die augenblickliche Position aller Servos wird im EEPROM gespeichert

Nach dem Einschalten oder bei RESET werden diese Servopositionen sofort gesetzt

### 6 EEPROM Position

PRINT		„#s“ ; „L“ ;

Die augenblickliche Position aller Servos wird aus dem  EEPROM geladen